| Output Data from instrument (Reading) | Addressess – Input assembly |
| --- | --- |
| Internal use only[2bytes] Not used | 0x0000 – 0x0001 |
| Internal use only[2bytes] Not used | 0x0002 – 0x0003 |
| Gross Weight (LSW) [2 bytes] | 0x0004 – 0x0005 |
| Gross Weight (MSW) [2 bytes] | 0x0006 – 0x0007 |
| Net Weight (LSW) [2 bytes] | 0x0008 – 0x0009 |
| New Weight (MSW) [2bytes] | 0x0010 – 0x0011 |
| Exchange Register (LSW) [2 bytes] | 0x0012 – 0x0013 |
| Exchange Register (MSW) [2 bytes] | 0x0014 – 0x0015 |
| Status Register [2 bytes] | 0x0016 – 0.0017 |
| Digital Input Status [2 bytes] | 0x0018 – 0.0019 |
| Digital Output Status [2bytes] | 0x0020 – 0x0021 |

| Input Data To instrument (Reading) | Addressess – Output assembly |
| --- | --- |
| Command Register [2 bytes] | 0x0000 – 0x0001 |
| Digital Outputs Command [2bytes] | 0x0002 – 0x0003 |
| Exchange Register [4 bytes] | 0x0004 – 0x0007 |

| Manual Settings for communication |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field | Read | Write |
| Service | 0x0E | 0x10 |
| Class | 0x04 | 0x04 |
| Instance | 0x65 | 0x64 |
| Attribute | 0x03 | 0x03 |